## CDR Report for Industrial Engineer

Career Episode 2

پروژه برنامه ریزی تولید شرکت پاکبان با هدف افزایش میزان تولید

- Introduction

[CE 2.1]

Project: پروژه برنامه ریزی تولید شرکت پاکبان با هدف افزایش میزان تولید

این پروژه در ابتدای سال 2021 در شرکت پاکبان واقع در ایران - هشتگرد-کوهسار-جاده آردهه پاکبان آغاز شد که در تاریخ 2021-05-01 آغاز و در تاریخ 2021-11-01 خاتمه یافت، با هدف بهبود فرآیندهای تولید محصولات لبنی و گرفتن سهم بازار قابل توجه. من به عنوان مهندس صنایع و به عنوان نماینده شرکت گلرنگ سیستم در واحد برنامه ریزی تولید به صورت تمام وقت (44 ساعت در هفته)  در این پروژه فعالیت می کردم.

آدرس شرکت عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، پلاک 1، ساختمان گلرنگ

آدرس اینترنتی شرکت گلرنگ سیستم: https://golrangsystem.com/

- Background

[CE 2.2]

شــرکت گــلرنگ سیستم به عنوان بازوی اجرایی گروه صنعتی گـلرنگ در زمینه فن‌آوری‌های دیجیتال،  و مراکــز داده و سیستم های ERP می باشد و با هدفِ ارائه‌ راه‌‌حل‌های فن‌آورانه در جهت  توانمندسازی و افزایش سود‌آوری گروه صنعتی گلرنگ گام بر می دارد. گلرنگ سیستم همواره در حال توسعه و نوآوری می باشد تا نگاه ویژه ای را در میان متخصصان حوزه فناوری کسب کند و به جایگاه هدف خیلی از افراد مستعد درآید. توسعه نیروی انسانی و نرم افزارهای تولید شده در سال های گذشته نشان از موفقیت های این شرکت دارد.

- Objectives

[CE 2.3]

هدف از این پروژه توسعه میزان تولید محصولات لبنی و در ادامه سهم بیشتری از بازار بوده است. مشکل اصلی این کارخانه عدم تامین مواد اولیه لازم بوده است. در این فاز برنامه ای برای توسعه خطوط تولید وجود نداشت. صنعت لبنیات صنعت سودآوری می باشد با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در مقایسه با محصول نهایی بسیار کمتر می باشد، افزایش میزان مواد اولیه و تولید محصولات بیشتر منجر به سودآوری زیادی خواهد شد. در شروع پروژه میزان مواد اولیه خریداری شده 20 تن در سال بوده است و هدف از این پروژه افزایش این میزان به 150 تن در سال بوده است، با در نظر گرفتن این نکته که دستگاه های موجود در خطوط تولید این کارخانه ظرفیت لازم برای تولید محصولات متناسب با 150 تن مواد اولیه در سال را دارا می باشند.

اهداف این پروژه به طور خلاصه شامل موارد زیر بوده است: افزایش خرید مواد اولیه از 20 تن به 150 تن در سال، پیاده سازی یک سیستم جامع نرم افزاری در طول پروژه و customize کردن آن متناسب با برنامه تولید شرکت و تمرکز بر برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی تولید به منظور تولید هدفمند

[CE 2.4]

حیطه اصلی وظایف من در این پروژه در حوزه کمک به استقرار سیستم جامع نرم افزاری و مدیریت فرایند تولید در خطوط تولید بوده است که شامل موارد زیر می باشد :

- طراحی و مستند کردن فرآیندهای تولید و خرید و فروش جهت توسعه سیستم نرم افزاری در جهت نیازمندی های کلی کارخانه با هدف شناسایی فرآیندهای مربوطه و بهینه سازی آن

- توسعه فرآیندهای برنامه ریزی تولید با هدف تدوین برنامه های منظم تولید روزانه و هفتگی و فصلی با استفاده از اصول  برنامه ریزی مواد (MRP) و تهیه فرمت های ثبت اطلاعات متناسب با برنامه ریزی در نظر گرفته شده

- طراحی و توسعه سیستم های گزارش گیری و تحلیل اطلاعات و پیش بینی میزان تولید و ارائه برنامه متناسب با آن با هدف درج آن در نرم افزار ها و همچنین الزام فرآیندها جهت ثبت درست اطلاعات تولید

- مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم های ERP و ماژول های برنامه ریزی تولید مبتنی بر برنامه ریزی احتیاجات موارد با هدف برنامه ریزی جهت استقرار سیستم نرم افزاری

- مطالعه و تحقیق در خصوص صنعت لبنیات و بررسی فرآیندهای تولید محصولات لبنی به منظور تحلیل و برنامه ریزی درست  با توجه به حساسیت های برنامه ریزی تولید و فروش در این حوزه

- مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم های اتوماسیون صنعتی به ویژه استفاده از PLC در جهت ثبت دیتاهای جریان تولید در سیستم های ERP با هدف بهبود و توسعه آگاهی از فرآیند تولید

- ایجاد ساز و کارهایی به جهت استفاده بهینه از مواد اولیه، بهبود سفارش دهی، برنامه ریزی کلان با هدف اقدام اجرایی در راستای پیاده سازی برنامه ریزی مواد

[CE 2.5]

- Personal Engineering Activity

[CE 2.6]

ماده اولیه این کارخانه شیرخام می باشد و از آن چربی و شیر جدا شده و به واسطه آن محصولات متنوعی تولید می شوند. به صورت دوره ای گروه های محصول مختلفی در نظر گرفته می شود و این مواد اولیه بین این گروه ها تقسیم می شوند. در حوزه محصولات لبنی، نقش ساختار محصول بسیار حیاتی می باشد و تهیه و ادیت BOM و درخت محصول جزء الزامات همیشگی برنامه ریزی مواد بوده ست. زیرا میزان ترکیبات و وزن آنها همواره با توجه به شرایط تغییر می کرد و با در نظر گرفتن موجودی انبار، میزان تقاضا و حاشیه سود ، ممکن بود در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت، هر بار از ترکیبات مختلف جهت تولید استفاده شود. بنابراین برای تعیین دوره ای گروه های محصول، جلسات منظم روزانه و هفتگی با تیم مهندسی تولید باید برگزار می کردم و هماهنگی و مدیریت این جلسات به عهده من بود. به عنوان مثال در  تولید شیر پاستوریزه پر چرب  با بطری به وزن 1000 گرم پاکبان، از 4 ساختار محصول مختلف استفاده شده است که وزن ماده اولیه شیر خام در آن متفاوت می باشد. اما در مجموع تصمیم گرفتم همواره یک ساختار محصول به عنوان default باشد.

| Product Structured | KalaName | Item Quantity |
| --- | --- | --- |
| 105 | بطری پلاستیکی شیر 1000 سی سی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 105 | خامه شیر خام (چربی 100 درصد) | 0.003 |
| 105 | لیبل OPP بطری پلاستیکی شیر کامل پر چرب 1000 سی سی پاکبان | 1 |
| 105 | درب قرمز بطری پلاستیکی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 105 | شیر اسکیم | 0.97 |
| 105 | شیر خام | 1.002066 |
| 105 | رول نایلون شیرینگ عرض 38 | 0.0035 |
| 563 | خامه شیر خام (چربی 100 درصد) | 0.03 |
| 563 | بطری پلاستیکی شیر 1000 سی سی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 563 | لیبل OPP بطری پلاستیکی شیر کامل پر چرب 1000 سی سی پاکبان | 1 |
| 563 | درب قرمز بطری پلاستیکی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 563 | شیر اسکیم | 0.95 |
| 563 | شیر خام | 0.981404 |
| 563 | رول نایلون شیرینگ عرض 38 | 0.0035 |
| 11526 | لیبل OPP بطری پلاستیکی شیر کامل پر چرب 1000 سی سی پاکبان | 1 |
| 11526 | درب قرمز بطری پلاستیکی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 11526 | شیر اسکیم | 0.95 |
| 11526 | بطری پلاستیکی شیر 1000 سی سی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 11526 | خامه شیر خام (چربی 100 درصد) | 0.03 |
| 11526 | شیر خام | 0.981404 |
| 11526 | رول نایلون شیرینگ عرض 38 | 0.0035 |
| 11567 | لیبل OPP بطری پلاستیکی شیر کامل پر چرب 1000 سی سی پاکبان | 1 |
| 11567 | درب قرمز بطری پلاستیکی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 11567 | شیر اسکیم | 0.94575 |
| 11567 | خامه شیر خام (چربی 100 درصد) | 0.02925 |
| 11567 | بطری پلاستیکی شیر 1000 سی سی دهانه 38 پاکبان | 1 |
| 11567 | شیر خام | 0.977014 |
| 11567 | رول نایلون شیرینگ عرض 38 | 0.0035 |

جدول شماره 1 – اطلاعات ساختار محصول شیر پاستوریزه

با توجه به اهمیت در دسترس بودن مواد اولیه، وضعیت موجودی انبار را هر روز چک می کردم تا مشکلی بابت آن به وجود نیاید و برای این منظور نقاط سفارش مجدد جهت اصلاح فرآیند، تعیین می کردم. همچنین چالش اصلی این فرآیند بحث نگهداری مواد اولیه و محصولات نهایی در انبار می باشد  به جهت تاریخ مصرف.

در صنعت محصولات لبنی، ریسک مرجوع شدن کالاها از فروشگاه ها زیاد می باشد با توجه به تاریخ مصرف و حساسیتی که وجود دارد. بناراین برای بازتولید محصولات مختلف از محصولات مرجوعی که قابل استفاده مجدد باشند نیز برنامه ریزی هایی انجام دادم. به عنوان مثال تولید خامه و ماست از شیرهای مرجوعی که تاریخ مصرف دارند و منقضی نشدند.  جدول زیر نشان دهنده وضعیت مرجوع شدن شير فراپاستوريزه (ESL) کم چرب کيسه اي 900 سي سي پاکبان 9 عددي می باشد که از آن برای تولید مجدد استفاده شد.

| Grass Price | Rejected Price | Rejection Date | Ramount_Gh | UnitPrice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340000 | 309400 | 8/31/2021 | 1 | 340000 |
| 237000 | 237000 | 9/01/2021 | 1 | 237000 |
| 2040000 | 1856400 | 9/02/2021 | 6 | 340000 |
| 948000 | 948000 | 9/03/2021 | 4 | 237000 |

جدول شماره 2 – اطلاعات کالای مرجوع شده

برای تولید بهینه و بصرفه، نحوه بهینه استفاده از چربی و اسانس ها در خط تولید محصولات با تیم مهندسی تولید را مورد بررسی قرار می دادم تا محصول نهایی به کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی در سطح بازار برسد. همچنین مدیریت BOM ها نیز مساله بسیار مهمی می باشد به جهت رسیدن به تولید بهینه و بصرفه که این موارد در جلسات با تیم تولید همواره مورد ارزیابی قرار می گرفت. جدول زیر مربوط به برنامه بهینه استفاده از اسانس شیر خام می باشد که با همکاری تیم تولید آماده کردم. میزان مورد نیاز بر اساس ساختار BOM می باشد.

| KalaName | ItemQuantity |
| --- | --- |
| خامه قنادی وزن 5000 گرم پاکبان | 0.0025 |
| خامه صبحانه پاستوریزه ظرف پلی استایرنی وزن 90 گرم پاکبان | 0.00009 |
| خامه صبحانه پاستوریزه ظرف پلی استایرنی وزن 90 گرمی شبان یار | 0.00009 |
| پنیر خامه‌ای مخصوص صادرات (چربی 14/5 درصد) | 1 |
| پنیر خامه ای بستو مخصوص صادرات | 1 |
| پنیر خامه‌ای صادراتی ظرف پلی استایرنی مکعبی وزن 100 گرم پاکبان | 0.000085 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی مثلثی وزن 100 گرم پاکبان | 0.000085 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی بیضی وزن 100 گرم پاکبان | 0.000085 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی بیضی وزن 180 گرم پاکبان | 0.000165 |
| پنیر لبنه ظرف پلی پلی پروپیلنی وزن 180 گرمی پاکبان | 0.000165 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی مثلثی وزن 180 گرم پاکبان | 0.000165 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی بیضی وزن 100 گرم پاکبان بستو | 0.000085 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی بیضی وزن 180 گرم پاکبان بستو | 0.000165 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی مثلثی وزن 100 گرم پاکبان بستو | 0.000085 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی مثلثی وزن 180 گرم پاکبان بستو | 0.000165 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی مکعبی وزن 100 گرم پاکبان بستو | 0.000085 |
| پنیر خامه‌ای ظرف پلی استایرنی مکعبی وزن 180 گرم پاکبان بستو | 0.000165 |
| پنیر خامه ای مخصوص صادرات (چربی 24 درصد) | 1 |
| پنیر خامه ای صادراتی ظرف پلی پروپیلنی 7*7 وزن 100 گرم پاکبان‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | 0.00009 |
| خامه صبحانه پاستوریزه ظرف پلی استایرنی وزن 90 گرم پاکبان | 0.000126 |
| خامه صبحانه پاستوریزه ظرف پلی استایرنی وزن 90 گرم پاکبان | 0.000099 |
| خامه صبحانه پاستوریزه ظرف پلی استایرنی وزن 90 گرم پاکبان | 0.000108 |
| خامه صبحانه پاستوریزه ظرف پلی استایرنی وزن 90 گرم پاکبان | 0.000117 |

جدول شماره 3 – میزان استفاده از شیر خام در ساختار BOM محصولات مختلف

همزمان با برنامه ریزی های روزانه، استقرار نرم افزار جامع برنامه ریزی در حال پیاده سازی بوده است و با توجه به اهمیت در دسترس بودن دیتا جهت تحلیل و برنامه ریزی و محدودیت زمانی جهت استقرار به جهت نیاز فوری، به صورت روزانه جهت استقرار درست و شناسایی فرآیندها کار customize کردن را نیز پیش می بردم و روزانه اطلاعات در سیستم ثبت می گردید.

[CE 2.7]

برای اجرای برنامه های مورد نظرم در ابتدا نیاز بود یک آمار کلی از اقلام به تفکیک گروه محصول آماده کنم هم جهت مستند سازی و هم ثبت در سیستم جامع نرم افزاری.  این آمار کلی شامل موارد زیر می باشد :

تعداد محصولات به تفکیک نوع محصول، مشخص کردن طبقه بندی محصولات، فعالیت هایی که در خطوط تولید انجام می شود، خطوط تولید، عملیات هایی که در خطوط تولید انجام می شود و ارتباط این اطلاعات نسبت به هم.

آمار مهم دیگری که برای شناسایی وضع موجود آماده کردم روند فروش و مرجوعی 6 ماه گذشته بوده است که به طور متوسط 1560 قلم محصول فروخته شده بود و 17 قلم محصول مرجوع شده بود که آمار بسیار پایینی بود و نشان دهنده اینکه خطوط تولید با حداقل ظرفیت کار میکردند و اینکه در بسیاری از روزها به دلیل نبود مواد اولیه در انبار تولیدی انجام نمی شد.

مرحله مهم دیگری که انجام دادم، شناسایی ساختارهای همه محصولات و تهیه BOM و ProductStructure بوده است.  برای دوره های زمانی مختلف برنامه ریزی کلانی (Master Schedule) در نظر گرفتم که ویژگی های متفاوتی را در درون خود داشت. شامل : میزان پیشبینی فروش (ForecastQuantity) – میزان تقاضای تولید (DemandQuantity) – موجودی در دسترس (On hand – Available to Promise)– تقویم تولید (Production Calendar) – میزان خالص مورد نیاز (Gross Requerement Quantity) – میزان کمبود (Shortage)

به عنوان مثل برنامه ریزی کلان برای محصول شیر پاستوریزه پر چرب  با بطری به وزن 1000 گرم پاکبان را برای دو دوره مختلف به صورت زیر در نظر گرفتم. این موارد را همواره با هماهنگی تیم فروش و بر اساس ظرفیت تولید و انبار انجام داده ام.

| ForecastQuantity | 6030 | 7810 |
| --- | --- | --- |
| DemandQuantity | 0 | 0 |
| MPSQuantity | 6030 | 7810 |
| OnHand | 0 | 0 |
| ProjectedOnHand | -6030 | -7810 |
| AvailableToPromise | 6030 | 7810 |
| FromDate | 6/12/2021 | 6/5/2021 |
| ToDate | 6/18/2021 | 6/11/2021 |
| GrossRequirementQuantity | 6030 | 7810 |
| ProducedQuantity | 0 | 0 |
| Shortage | 0 | 0 |
| Quantity | 6030 | 7810 |

جدول شماره  4 – برنامه ریزی کلان تولید

در ادامه برنامه ریزی مواد و احتیاجات برای دوره های زمانی متفاوت (Material Requirement) را در نظر گرفتم و در آن میزان مورد نیاز مواد مطابق با ساختار BOM محصول برای مواد تشکیل دهنده هر محصول را لحاظ کردم. این مقادیر بر حسب میزان مورد نیاز تولید محصول نهایی با در نظر گرفتن موجودی در دسترس محاسبه گردید.  به عنوان مثال برای محصول ماست پاستوریزه پر چرب پروبیوتیک وزن 2000 گرم پاکبان برنامه احتیاجات مواد شیر خام برای یک دوره مشخص به صورت زیر می باشد:

| ProductUnit | عدد |
| --- | --- |
| OnHand | 6156 |
| ProjectedOnHand | 0 |
| ProjectedAvailableBalance | 6156 |
| MRPQuantity | 950 |
| MaterialRequirement | شیر خام |
| DetailProductUnit | کیلوگرم |
| DetailProductQuantity | 2365.184002 |
| DetailProductUsedPercent | 0.01 |

جدول شماره 5 – برنامه ریزی احتیاجات مواد

در پایان هر روز کاری، با در نظر گرفتن میزان مواد مصرف شده در هر روز در جریان های کاری متنوع (Work Orders) ، همزمان میزان موجودی انبار هم مورد بررسی قرار میگیرد و بر طبق آن به صورت روزانه مواد اولیه (شیر خام) سفارش دهی می شود. جدول زیر نمونه سفارش دهی شیر خام در چهار روز را نشان می دهد.

| Product | PurchaseOrderDate | OrderQuantity | OrderAmount | ExchangeRate | unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شیر خام | 7/24/2021 7:58 | 19850 | 2,481,250,000 | ریال | گرم |
| شیر خام | 7/19/2021 9:00 | 150000 | 18,750,000,000 | ریال | گرم |
| شیر خام | 7/18/2021 14:01 | 100000 | 12,500,000,000 | ریال | گرم |
| شیر خام | 7/15/2021 8:13 | 50000 | 6,150,000,000 | ریال | گرم |

جدول شماره 6 – نحوه سفارش دهی در بازه های زمانی مختلف

[CE 2.8]

از اقداماتی که در این مدت انجام دادم بحث مشخص کردن فرآیندهای کلی جهت مدیریت جریان مواد بوده است. با توجه به وجود مواردی مانند اهمیت فروش، میزان مواد اولیه، ظرفیت تولید، وضعیت موجودی و مرجوعی ها و با همفکری با مدیر کارخانه و مدیر برنامه ریزی به مدل زیر رسیدم.

نمودار شماره 1 – بخش های کسب و کاری و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر

یکی از وظایفی که به من محول شد تهیه گزارشات تحلیلی بوده است. گزارشات متنوعی در خصوص وضعیت کلی خط تولید همواره آماده می کردم که منجر به درک بهتری از وضعیت خط تولید و همچنین مدل فوق شود. این گزارشات شامل وضعیت ضایعات مواد اولیه و محصولات نهایی، وضعیت سفارشات و موجودی بوده است. به عنوان مثال گزارش ضایعات ماده اولیه شیر خام که در دستگاه های مختلف در جریان تولید به وجود آمده است به صورت زیر می باشد. در تصویر مشخص می باشد که از یک زمانی به بعد تقریبا شاهد کمبود ضایعات بودیم که نشان دهنده برنامه ریزی هایی است که در خط تولید انجام دادم.

[CE 2.9]

برای افزایش ظرفیت تولید محصولات نیازمند افزایش ماده اولیه شیر خام بودیم. بر اساس جلساتی که با تیم تولید داشتم و بر اساس ظرفیت سنجی مخازن اولیه، امکان خرید تا 150 تن در سال وجود داشت و برای این منظور نیز بودجه وجود داشت. اما با توجه به محدودیت های خط تولید، این تصمیم را گرفتم که اولویت با تولید محصولاتی باشد که مارجین (حاشیه سود) بیشتری دارند. این اطلاعات از تیم فروش که مسئولیت قیمت گذاری را به عهده دارد گرفته شد. برای این منظور با توجه به اینکه هدف تعیین شده توسط تیم فروش ایجاد کانال فروش زنجیره ای و صادرات بوده است، تصمیم گرفتم که اولویت اصلی تولید با پنیر خامه ای صادراتی و شیر خشک باشد که در کوتاه مدت منجر به سود بیشتری شد.

[CE 2.10]

بخش قابل توجهی از دیتاهای جریان تولید ثبت نمی شد و برای آگاهی از وضعیت مخازن اصلی نیاز به گزارش متنوع در طی روز می باشد که این اطلاعات در ERP درج نمی شوند. در خصوص برطرف کردن این مشکل، جلسه ای با مدیر عامل و مدیر مالی و تیم تاسیسات کارخانه برگزار شد و طرح تجهیز مخازن اصلی مواد اولیه به PLC و راه اندازی سیستم اتوماسیون جهت ثبت لحظه ای اطلاعات مخازن شامل وزن، حرارت، فشار و میزان مواد اولیه باقی مانده را ارائه دادم. با توجه به اینکه خط تولید این کارخانه از قبل مجهز به PLC بوده است و کابل کشی در آن انجام شده است با صرف هزینه کمی یک سیستم اولیه اتوماسیون مبتنی بر SCADA ارائه کردم و نقش مهمی در جذابیت و بهره وری تولید داشت. برای این پیشنهاد از یک مشاور در این زمینه کمک گرفتم. زیرا در لحظه مشخص می کرد که وضعیت مخازن به چه شکل است و چه میزان مواد اولیه وجود دارد. همچنین در سیستم ERP بعضی فرآیندها طوری چیده شده بودند که اگر کاربر دیتاهای لازم را ثبت نمی کرد، بدون مشکلی فرآیند ثبت می شد. این باعث شده بود تا بسیاری از گزارشات صرفاً از اطلاعات انبار گرفته شود. زیرا با توجه به یکپارچه بودن امور مالی با انبار کاربر ملزم به ثبت دیتا بوده است. بنابراین صحت اطلاعات تولید در سیستم برنامه ریزی تولید همواره زیر سؤال بود که با سخت گیری هایی که اعمال کردم توانستم صحت تولیدات برنامه ریزی تولید را با اطلاعات تیم مالی یکی کنم.

[CE 2.11]

برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی تولید و مواد، نیاز بود تا فرآیند نرم افزاری سیستم تولید ایجاد شود و بدون آن عملا پیچیدگی های تولید قابل شناسایی نبود. به صورت شفاف فرآیند تولید را طبق تصویر زیر تهیه کردم تا بر اساس آن work flow نرم افزاری ایجاد شود و این طرح را در اختیار تیم نرم افزار قرار دادم. این فرآیند بر اساس استانداردهای MRP می باشد. در نهایت همه مستندات پروژه را جهت استفاده دیگران در پایگاه مدیری دانش کارخانه قرار دادم تا به عنوان یک مرجع قابل اطمینان لحاظ شود.

نمودار شماره 3 – فرآیند برنامه تولید جهت طراحی نرم افزار

[CE 2.12]

در این پروژه بیشتر تعامل من به جهت ماهیت پروژه با تیم مهندسی صنایع غذایی بوده است. زیرا برای آگاهی از BOM و موضوعات سفارش دهی، هماهنگی های هر روزه ای را می طلبید و همواره به صورت روزانه جلساتی با این تیم برگزار می کردم. همچنین با تیم مهندسی تاسیسات که وظایف نگهداری از دستگاه ها را داشتند نیز به صورت نامنظم سروکار داشتم به جهت کمک به ثبت اطلاعات تولید و وضعیت وزن و حرارت مخازن مواد اولیه و میزان باقی مانده. همچنین جلسات منظم هفتگی با مسئول خرید و انبار و سرپرست فروش شرکت نیز برگزار می شد تا موضوعات مربوط کارخانه همواره مورد ارزیابی قرار بگیرد.

- Summary

[CE 2.13]

نتیجه ای که این پروژه برای من داشت و تجربه ی ارزشمندی بود، موضوع مواجه شدن با شرایطی مانند محصولات لبنی بوده است که در آن اهمیت تأمین به موقع موجودی، نقطه سفارش مجدد، تولید و فروش و مرجوعی، قابل توجه می باشد. در کنار موضوع اهمیت ماهیت محصولات این کارخانه، بحث پیاده سازی کامل یک فرآیند جریان مواد و ایجاد یک بستر نرم افزاری قابل اتکا نیز قابل توجه بوده است. هماهنگی بین فرآیند خرید و موجودی و تولید و فروش از موضوعات مهمی می باشد که در مدیریت زنجیره تامین بسیار مهم می باشد و منجر به بهره وری تولید و کاهش هزینه ها می شود. از دیگر نکات قابل توجه این پروژه، تمرکز کافی در خصوص موضوع تحلیل دیتاهای زنجیره تامین و ارائه گزارشت تحلیلی می باشد که بسیار مفید واقع شد. در طول این پروژه مفاهیم مربوط به ERP , MRP را به خوبی مورد بررسی قرار دادم و برای رسیدن به اهداف پروژه از ابزارهایی مانند Power BI و excel نیز بهره بردم.